第1部分 化学品及企业标识

产品名称：SJA70B8 UDP

化学品中文名：热塑性化合物

化学品英文名：Thermoplastic compound

企业名称：Kuraray Europe GmbH

企业地址：Philipp-Reis-Straße 4 65795 Hattersheim am Main, Germany /德国

邮编：65795

联系电话：+49 (0) 69-305-35855

传真：+49 (0) 69-305-35656

电子邮件地址：技术信息咨询：Marcel.Gruendken@kuraray.com

企业应急电话：无资料

中国境内24小时应急咨询电话：手机及固定电话：+86-10-6445-9191 固定电话、免费：400-817-9191

产品推荐用途和限制用途：用作塑料工业原料

其他信息：主页：www.kuraray.com

第2部分 危险性概述

| 紧急情况概述： 半透明固体颗粒。无气味。 |  |
| --- | --- |
| ＧＨＳ危险性类别 |  |
| 未记载的GHS危险性类别为非此类、不适用或不能分类。. |
| 标签要素 |  |
| 象形图： | 无 |
| 警示词： | 无 |
| 危险性说明： | 无 |
| 防范说明： |  |
| 预防措施 | 无 |
| 事故响应 | 无 |
| 安全储存 | 无 |
| 废弃处置 | 无 |
| 物理和化学危险： 本产品在供应形态下完全不具有爆炸性；然而细粉尘的积聚可能会导致粉尘爆炸的风险。 可燃。 |  |
| 健康危害： 本产品加热后会造成皮肤灼伤。 |  |
| 环境危害： 无资料 |  |
| 其他危害： 无资料 |  |

第3部分 成分/组成信息

混合物

| 组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 热塑性化合物(Thermoplastic compound) | 100% | 商业秘密 |
| 备注：无危险成分。基于氢化苯乙烯/丁二烯嵌段共聚物制备。 |  |  |

第4部分 急救措施

| 急救： |  |
| --- | --- |
| 吸 入： | 将受害人转移到空气新鲜处并使其保持安静休息。 如出现症状，求医/就诊。 |
| 皮肤接触： | 求医/就诊。 如灼伤：接触熔融产品后，迅速用冷水或无菌盐溶液冷却，并用纱布防护。 不可强行剥离已凝固在皮肤上的产品。 |
| 眼睛接触： | 如进入眼睛：用大量的水彻底冲洗干净，求医/就诊。 |
| 食 入： | 不适用 |
| 最重要的症状和健康影响： 无资料 |  |
| 对保护施救者的忠告： 无资料 |  |
| 对医生的特别提示： 采取对症疗法。 向医生出示本SDS。 |  |

第5部分 消防措施

适用灭火剂： 泡沫。 喷雾水。 二氧化碳。 干粉。

不适用灭火剂： 柱状水。

特别危险性： 存在形成有毒热解产物的风险。 一氧化碳(CO)。

灭火注意事项及防护措施： 使用自给式呼吸器。 火灾残留物和被污染的消防用水应遵循地方政府的法规进行处置。 被污染的消防用水应另行回收，不得排入排水沟。 洒水冷却处于危险中的容器。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 远离所有点火源。 避免产生粉尘。 如接触蒸气/粉尘/气溶胶，应使用呼吸器。 因产品泄漏/溢出而导致滑倒的风险很高。

环境保护措施： 用喷雾水降尘。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： 机械吸收。 避免扬尘。 按照规定处置吸附材料。

防止发生次生危害的预防措施： 无资料

其他信息：参照第8和13部分。

第7部分 操作处置与储存

操作处置注意事项： 避免粉尘的产生和堆积。 如粉尘扬散，应进行真空吸尘。 粉尘与空气会形成爆炸性混合物。 远离所有点火源。—禁止吸烟 采取防止静电放电的措施。 使用本产品时不要进食、饮水、吸烟或吸毒。 休息前和作业后应清洗手部。 使用护肤隔离霜。.

储存注意事项： 不要与氧化剂一同存放。 存放在干燥处。.

第8部分 接触控制和个体防护

| 职业接触限值： 组分名称; 标准来源; 类型; 标准值. 其他粉尘; GBZ 2.1-2019; PC-TWA; 8mg/m3(总尘). 其他粉尘; ACGIH; TWA; 3mg/m3(呼尘). 其他粉尘; ACGIH; TWA; 10mg/m3(可吸入性粉尘). |
| --- |
| 生物限值：无资料 |  |
| 监测方法：无资料 |  |
| 工程控制方法： 确保作业场所充分的通风换气。 使用适当的排气装置。 注意粉尘限值。 遵守适用的环境法规，限制向空气、水和土壤的排放。 |  |
| 个体防护装备： |  |
| 呼吸系统防护： | 高浓度时佩戴呼吸防护面具。 短期：过滤装置、过滤器P1(DIN EN 143) |
| 手防护： | 有关细节仅为推荐。 请联系手套供应商获取更多的信息。 完全接触：手套(耐热)。0.5mm；丁基橡胶，>240分钟(EN 374-1/-2/-3)。 飞溅接触：0.5mm；丁基橡胶，>240分钟(EN 374-1/-2/-3）。 |
| 眼睛防护： | 紧密贴合的护目镜(EN 166:2001) |
| 皮肤和身体防护： | 长袖工作服。 |
| 其他防护： 应根据浓度和处理量，为工作场所专门选择个人防护装置。 应与供应商确认防护装置对化学品的耐受性。 避免熔融材料与皮肤接触。 不要吸入热处理过程中产生的烟雾。 不要吸入粉尘。 |  |

第9部分 理化特性

| 物态、形状和颜色： | 半透明固体颗粒 |
| --- | --- |
| 气味： | 无气味 |
| pH值： | 不适用 |
| 熔点/凝固点： | 不适用 |
| 沸点、初沸点和沸程： | 不适用 |
| 闪点： | 不适用 |
| 燃烧/爆炸极限： | 上限：不适用；下限：不适用 |
| 蒸气压： | 不适用 |
| 蒸气密度： | 不适用 |
| 密度/相对密度： | 未测定 |
| 溶解性： | 不溶于水 |
| n-辛醇/水分配系数： | 无资料 |
| 自燃温度： | 无资料 |
| 分解温度： | 无资料 |
| 易燃性(固体、气体)： | 非高度易燃 |
| 其他信息：无氧化性 |  |

第10部分 稳定性和反应性

稳定性： 本产品在标准条件下稳定。

危险反应： 细粉尘的积聚可能会在空气中引起粉尘爆炸的危险。 与强氧化剂发生反应。 产品被加热到分解温度以上，可能会释放出有毒蒸气。

避免接触的条件： 参照第7部分。 水

禁配物： 无资料

危险的分解产物： 无已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

| 急性毒性： |  |
| --- | --- |
| 经口： | 根据现有信息，不符合分类标准。 |
| 经皮： | 根据现有信息，不符合分类标准。 |
| 吸入： | 根据现有信息，不符合分类标准。 |
| 皮肤刺激或腐蚀： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 眼睛刺激或腐蚀： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 呼吸道致敏： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 皮肤致敏： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 生殖细胞致突变性： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 致癌性： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 生殖毒性： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 特异性靶器官毒性– 一次接触： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 特异性靶器官毒性– 反复接触： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 吸入危害： 根据现有信息，不符合分类标准。 |  |
| 其他信息： 列出的与成分有关的毒性数据适用于从事医药行业的人员、职业健康和安全专家以及毒理学家。 有关成分的毒性数据由原材料制造商提供。 |  |

第12部分 生态学信息

生态毒性： 根据现有信息，不符合分类标准。

持久性和降解性： 可以在净化设备中机械分离。

潜在的生物累积性： 无资料

土壤中的迁移性： 无资料

其他有害影响： 本产品不溶于水。 没有完整产品的生态数据。

第13部分 废弃处置

废弃化学品： 回收事宜请咨询制造商。 遵循地方政府的相关法规在焚烧厂进行处置。 污染包装物： 未受污染的包装可进行回收。 无法清洗的包装应与产品相同的方式进行处置。 废弃注意事项： 废弃材料应根据国家和地方法规进行处置。

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号(UN号)：不适用

联合国运输名称：不适用

联合国危险性分类：不适用

包装类别：不适用

海洋污染物(是/否)：否

运输注意事项： 参照第6～8部分的相关信息。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对化学品的管理作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法： 职业病危害因素分类目录(2015)：列入(其他粉尘) GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》：列入(其他粉尘)

危险化学品安全管理条例： 本产品是否符合《危险化学品目录》(2015版)关于“危险化学品的定义和确定原则”：否

新化学物质环境管理登记办法： 中国现有化学物质名录：列入(热塑性化合物)

提示：所有用户都应遵守《工作场所安全使用化学品规定》等相关法规进行操作处置，确保人身安全与环境保护。

第16部分 其他信息

编写和修订信息： 本说明书为第一版，按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》(GB/T 16483-2008)和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T 17519-2013)进行编写，尚无修订信息。页眉中的“-”表示目前尚无相关信息。 参考文献： 《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS第四修订版) 《化学品分类和危险性公示 通则》GB 13690-2009 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》GB/T 16483-2008 《化学品安全技术说明书编写指南》GB/T 17519-2013 《化学品安全标签编写规定》GB 15258-2009 缩略语和首字母缩写： TWA：时间加权平均值(Time Weighted Average) ACGIH：美国政府工业卫生学家会议(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) PC-TWA：时间加权平均容许浓度(Permissible Concentration-Time Weighted Average) 免责声明： 本SDS所记载的内容是基于目前所能得到的资料、信息数据制作而成的，但本公司不提供信息准确性的保证。所有的化学品均存在有不可预见的有害性，操作处置时应极其注意处理。