第1部分 化学品及企业标识

产品名称：NOBLE TACT®

化学品中文名：树脂、金属产品表面工艺装饰薄片

化学品英文名：Craft decoration sheet for the surface of resin and metal products

等级名称：Noble sheet A (暂定)

企业名称：电化株式会社

企业地址：日本国东京都中央区日本桥室町2丁目1番1号 日本桥三井塔楼大厦

邮编：103-8338

负责部门：电子尖端产品部门 事业推进部

联系电话：+81-3-5290-5540

传真：+81-3-5290-5289

电子邮件地址：kei-yuki@denka.co.jp

企业应急电话：+81-270-32-6135

中国境内24小时应急咨询电话：+86-10-6445-9191; 400-817-9191（化学事故应急咨询电话，24小时）

产品推荐用途和限制用途： 用作树脂、金属产品表面工艺装饰薄片。 不可用于推荐用途以外的用途。

第2部分 危险性概述

| 紧急情况概述： 透明～非透明薄片状固体。无气味。 |  |
| --- | --- |
| ＧＨＳ危险性类别 |  |
| 属成型品，因此不适用GHS分类。. |
| 标签要素 |  |
| 象形图： | 无 |
| 警示词： | 无 |
| 危险性说明： | 无 |
| 防范说明： | 出于安全考虑仍建议遵循如下注意事项。 |
| 预防措施 | 火灾时会释放出刺激性或有毒气体。 |
| 事故响应 | 如吸入或接触到气体或有疑虑：如感觉不适，求医/就诊。 |
| 安全储存 | 无 |
| 废弃处置 | 无 |
| 物理和化学危险： 无资料 |  |
| 健康危害： 无资料 |  |
| 环境危害： 无资料 |  |
| 其他危害： 无资料 |  |

第3部分 成分/组成信息

成型品

| 组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 热塑性聚氨酯树脂(Thermoplastic polyurethane resin) | 25～75wt% | 商业秘密 |
| 对叔丁基苯酚封端的聚(碳酸-4,4'-亚异丙基二苯酯)(Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol],4-(1,1-dimethylethyl)phenyl ester) | 12.5～67.5wt% | 103598-77-2 |
| 聚酯纤维(Polyester) | 2.5～37.5wt% | 商业秘密 |

第4部分 急救措施

| 急救： |  |
| --- | --- |
| 吸 入： | 如误吸入火灾时产生的刺激性或有毒气体，立即将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势，立即呼叫解毒中心或医生。 |
| 皮肤接触： | 如皮肤沾染熔融物：立即用清水冲洗，根据需要求医/就诊。 |
| 眼睛接触： | 产品本身不会进入眼睛，但碎屑或碎片等进入眼睛时，立即用洁净的水小心冲洗15～20分钟。 立即呼叫解毒中心或医生。 |
| 食 入： | 不要诱导呕吐，用水彻底清洗口腔，立即呼叫解毒中心或医生。 |
| 最重要的症状和健康影响： 无资料 |  |
| 对保护施救者的忠告： 无资料 |  |
| 对医生的特别提示： 无资料 |  |

第5部分 消防措施

适用灭火剂： 洒水、喷雾水、干粉灭火剂、二氧化碳、泡沫灭火剂

不适用灭火剂： 无

特别危险性： 火灾时该产品会释放出刺激性或有毒气体。

灭火注意事项及防护措施： 无资料

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 片材散落容易打滑，因此不可任其放置在地板上等。

环境保护措施： 排放到环境中会长期无法分解，可能造成环境污染。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： 用吸尘器、铁铲、扫帚等回收。

防止发生次生危害的预防措施： 无资料

第7部分 操作处置与储存

操作处置注意事项： 戴安全眼罩。 穿戴适当的防护装置(防护手套、防护服、防护长靴、防护眼罩、防护面具、防尘口罩)。 在室内进行操作处置时，应注意通风换气。 避免接触有机溶剂。.

储存注意事项： 避免日光直射、濡湿、湿气、热源，常温下储存。 远离烟火、热源及点火源存放。 储存场所的地板应采用防渗透构造。 采取措施防止无关人员接触。 存放在干燥处。. 安全的容器包装材料：可使用普通的容器包装材料。.

第8部分 接触控制和个体防护

| 职业接触限值： GBZ 2.1-2019：无资料 ACGIH：无资料 |  |
| --- | --- |
| 生物限值：无资料 |  |
| 监测方法：无资料 |  |
| 工程控制方法： 操作场所附近应设置洗眼及淋浴设备。 |  |
| 个体防护装备： |  |
| 呼吸系统防护： | 戴呼吸防护装置。 |
| 手防护： | 戴防护手套。 |
| 眼睛防护： | 戴防护眼罩。 |
| 皮肤和身体防护： | 穿防护服、防护长靴。 |

第9部分 理化特性

| 物态、形状和颜色： | 透明～非透明薄片状固体 |
| --- | --- |
| 气味： | 无气味 |
| pH值： | 无资料 |
| 熔点/凝固点： | 无资料 |
| 沸点、初沸点和沸程： | 无资料 |
| 闪点： | 无资料 |
| 燃烧/爆炸极限： | 上限：无资料；下限：无资料 |
| 蒸气压： | 无资料 |
| 蒸气密度： | 无资料 |
| 密度/相对密度： | 无资料 |
| 溶解性： | 无资料 |
| n-辛醇/水分配系数： | 无资料 |
| 自燃温度： | 无资料 |
| 分解温度： | 无资料 |

第10部分 稳定性和反应性

稳定性： 通常条件下不会发生危险反应，但树脂在高温下会发生分解并产生气体，因此应迅速用水冷却熔融树脂。

危险反应： 通常条件下不会发生危险反应，但树脂在高温下会发生分解并产生气体，因此应迅速用水冷却熔融树脂。

避免接触的条件： 认为无避免接触的条件。

禁配物： 无禁配物。

危险的分解产物： 通常条件下不会发生危险反应。 树脂在高温下可能会发生分解并产生气体。 可能的热分解产物： 一氧化碳、二氧化碳、氰化氢、异氰酸盐、氮氧化物

第11部分 毒理学信息

| 急性毒性： |  |
| --- | --- |
| 经口： | 数据不足，不能分类 |
| 经皮： | 数据不足，不能分类 |
| 吸入： | 数据不足，不能分类 |
| 皮肤刺激或腐蚀： 数据不足，不能分类 |  |
| 眼睛刺激或腐蚀： 数据不足，不能分类 |  |
| 呼吸道致敏： 数据不足，不能分类 |  |
| 皮肤致敏： 数据不足，不能分类 |  |
| 生殖细胞致突变性： 数据不足，不能分类 |  |
| 致癌性： 数据不足，不能分类 |  |
| 生殖毒性： 数据不足，不能分类 |  |
| 特异性靶器官毒性– 一次接触： 数据不足，不能分类 |  |
| 特异性靶器官毒性– 反复接触： 数据不足，不能分类 |  |
| 吸入危害： 数据不足，不能分类 |  |

第12部分 生态学信息

生态毒性： 数据不足，不能分类

持久性和降解性： 无资料

潜在的生物累积性： 无资料

土壤中的迁移性： 无资料

其他有害影响： 对臭氧层的危害：未列入蒙特利尔议定书的附属文件。

第13部分 废弃处置

废弃化学品： 遵循相关法律法规填埋处置，或使用焚烧设备并遵循相关法律法规等进行适当处置并焚烧。 委托外部处置等时，委托给取得地方政府等许可的工业废弃物处理商，并遵循相关法规进行适当的处置。 污染包装物： 遵循相关法律法规填埋处置，或使用焚烧设备并遵循相关法律法规等进行适当处置并焚烧。 废弃注意事项： 无资料

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号(UN号)：不适用

联合国运输名称：不适用

联合国危险性分类：不适用

包装类别：不适用

海洋污染物(是/否)：否

运输注意事项： 防止包装袋破裂、受损，防止货物散架。 注意避免受潮、濡湿、日光直射、高温、高湿。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对化学品的管理作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法： 本产品或所含成分未列入职业病防治法相关管制清单

危险化学品安全管理条例： 本产品是否符合《危险化学品目录》(2015版)关于“危险化学品的定义和确定原则”：否

新化学物质环境管理登记办法： 中国现有化学物质名录：列入(对叔丁基苯酚封端的聚(碳酸-4,4'-亚 异丙基二苯酯))

提示：所有用户都应遵守《工作场所安全使用化学品规定》等相关法规进行操作处置，确保人身安全与环境保护。

第16部分 其他信息

编写和修订信息： 本说明书为第一版，按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》(GB/T 16483-2008)和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T 17519-2013)进行编写，尚无修订信息。页眉中的“-”表示目前尚无相关信息。 参考文献： 《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS第四修订版) 《化学品分类和危险性公示 通则》GB 13690-2009 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》GB/T 16483-2008 《化学品安全技术说明书编写指南》GB/T 17519-2013 《化学品安全标签编写规定》GB 15258-2009 缩略语和首字母缩写： ACGIH：美国政府工业卫生学家会议(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 免责声明： 本SDS所记载的内容是基于目前所能得到的资料、信息数据制作而成的，但本公司不提供信息准确性的保证。所有的化学品均存在有不可预见的有害性，操作处置时应极其注意处理。