化学品安全技术说明书

| 产品名称: 爱信燃油宝 | 按照GB/T 16483 、GB/T 17519 编制 |
| --- | --- |
| 修订日期: 2025年04月8日 | 最初编制日期: 2025年04月8日 |
| 版本: 1.0 |  |

一 化学品及企业标识

化学品中文名 ：爱信燃油宝

化学品英文名 ： Fuel Additive

产品编号  :  ADEAZ-5064

企业名称 ： 爱信（上海）贸易有限公司

企业地址 ： 上海市闵行区苏虹路333号702室

产品推荐及限制用途 ： 清除发动机内部积碳 ，添加到燃油中使用

二 危险性概述

紧急情况综述

| 外观与性状 颜色 气味 吞咽可能有害。 | 液体 淡黄色 略有胺味 |
| --- | --- |

GHS 危险性类别

急性毒性：口服-4

急性毒性：皮肤-5

皮肤腐蚀/刺激-2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性-2A

GHS 标签要素

信号词: 警告!

危险性说明

H302 : 吞咽可能有害

H313 : 皮肤接触可能有害

H315: 造成皮肤灼伤

H319: 造成严重眼刺激

防范说明

P264: 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。

P270 : 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P280 : 戴防护手套 眼睛防护 面部防护。

事故相应：

P301+P312 : 如果食入：如果您感觉不适，呼叫中毒控制中心 医生

P330 : 漱口。

P302+P352 : 如皮肤沾染：用肥皂和水充分清洗。

P332+P313 : 如发生皮肤刺激：求医 就诊。

P312 : 如感觉不适，呼叫急救中心 医生。

P321 : 具体治疗（见本标签上的附加急救指示）。

P362+P364 : 脱掉污染的衣服，并且在重新使用前清洗。

P305+P351+P338 : 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜

并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。

P337+P313 : 如仍觉眼刺激：求医 就诊。

废弃处置:

P501 : 按照地方、区域、国家、国际规章处置内装物 容器。

符号:

| 三 成分/组成信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 该产品是聚合物胺类混合物。 |  |  |
| 成分 | CAS | 浓度或浓度范围 |
| 聚合物胺 | 商业机密 | 10.0-30.0 % |
| 聚合物渗透剂 | 商业机密 | <5% |
| 溶剂油 | 64742-94-5 | 70-90% |

四  急救措施

皮肤接触： 可致严重灼伤。立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗， 至少 15 分钟。就医。

眼睛接触： 不利症状可能包括疼痛， 流泪和充血发红。立即提起眼睑， 用大量流动清水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入： 可放出对呼吸系统极富测机型或腐蚀性的气体或蒸汽。迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

误服： 立即就医。呼叫中毒控制中心或就医。用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒， 可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。

医生须知： 如果需要对症治疗， 必须依照严重暴露程序处理， 监测至少 48 小时。

五  效防措施

灭火介质

合适的：使用适合扑灭周围火灾的灭火剂

不适用的：没有已知信息

化学品产生的具体危险： 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。

有害的热分解产物    ：没有具体数据

消防员的特殊防护    ：如有火灾， 车里所有人员离开灾区及邻近处， 如有任何额人身危

险或尚未接收适当培训时，不可采取行动

消防人员特殊防护设备： 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给

式呼吸装置。

六 泄漏应急处理

不要直接接触泄漏液。按第 8 部分的要求做好个人防护。 排除火种， 用干砂土吸收收容。如在狭窄空间发生泄漏应进行通风。撤离无关人员。小心 地滑。 将泄漏液体和吸附后的固体置于合适的容器内回收或处置。避免接触。不要将泄漏液排入河道或下水道。 人身防范、保护设备和应急程序：如果有任何人身危险或尚未接收适当培训时，不可采取 行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止杰出或走过溢出物质。勿 吸入蒸气或烟雾。提供足够的通风。通风不充分时应佩戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人 防护装备。 环境防范措施： 避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水 管道。如果产品已经导致环境污染， 请通知有关当局。 抑制和清洁的方法和材料：若无危险，阻止泄露。将容器移离泄露区域。从上风向接近泄 露物。防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者按 照下述方法处理。用不燃吸收剂如沙、土、硅藻土来收集泄露物， 并装在容器内，以根据 当地的法规要求处理（参阅第 13 部分） 。经由特许的废弃品处理合同商处理。被污染的吸 附物质可呈现与溢出产品同样的危险。注：有关应急联系信息，请参阅第 1 部分； 有关废弃物处理， 请参阅第 13 部分。

七 操作处置与储存

作业： 不要直接接触皮肤。参照第 8 部分的要求进行作业。空容器会有本品的残留物（蒸

气/液体） ，不要接触火种，小心处置。

储存： 储存于阴凉通风处。远离热源、火花、火焰、静电和明火。用毕保存于原容器内。

八 接触控制和个体防护

推荐的监测程序：如产品含有具有接触限制的组分，应监测个人， 工作场所的大气或

生物环境以测定通风或者其他控制措施的有效性和/或运用呼吸保护设备的必要性。

适当的工程控制：如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸汽或者雾气，请采用

工艺隔离设备， 具备通风系统或者其他工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染

物含量低于建设的或者房顶的限值。

环境接触控制： 应检测由通风或者工作工程装备的排放物以保证它们满足环境保护法

规的要求。在某些情况下，为了将排放物减少至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤

器，过滤器或者过程装备。

个人保护措施和卫生措施：接触化学物质后，在饭前，吸烟前，入厕前和工作结束后

要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重

新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护： 若风险评估结果表明是必要的， 请使用符合标准的合适的带有空气净

化装置或者空气供给装置的呼吸器具。选择呼吸器必须根据已知或者预期的暴露级

别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。

手防护： 若风险评估结果表明是必要的， 在接触化学品时， 请始终佩戴符合标准的抗

化学腐蚀、不渗透的手套。

眼睛防护：若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，

请配戴符合标准的安全眼镜。

身体防护：个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专

业人员的核准。

九 理化特性

| 外观与性状 |  |
| --- | --- |
| 物理状态 | 液体 |
| 颜色 | 淡黄色 |
| 气味 | 略有胺味 |
| 倾点 | <-20 °C |
| 闪点 | >70 °C |
| 爆炸下限 | 无实验数据 |
| 爆炸上限 | 无实验数据 |
| 蒸汽压 | 无实验数据 |
| 相对蒸气密度（空气= 1） | 无实验数据 |
| 相对密度（水=1） | 0.900 在 20 °C |
| 自燃温度 | 无实验数据 |
| 分解温度 | 无实验数据 |
| 动态粘度 | 无实验数据 |
| 爆炸特性 | 无爆炸性 |
| 氧化性 | 无 |

请注意： 上述物理数据为典型值，不应作为销售规格。

十 稳定性和反应性

反应性：无数据资料

稳定性: 在推荐的储存条件下稳定。参见第七节 - 储存。

危险反应的可能性 : 不会发生聚合反应。

应避免的条件 : 请勿蒸馏干燥。 升高温度产品会氧化。 分解过程中气体的产生会导致密闭系统中压力

积聚。

禁配物: 避免接触： 强酸, 强碱, 强氧化剂。

危险的分解产物 : 分解产物取决于温度、空气流通和存在的其它物质。 .

十一 毒理学信息

潜在的急性健康影响

吸入:  对呼吸系统有刺激性。

食入:  可能烧伤嘴、咽喉或胃。

皮肤接触:  对皮肤有刺激性。

眼睛接触:  对眼睛有刺激性。

慢性影响:  没有明显的已知作用或严重危险。

致癌性:  没有明显的已知作用或严重危险。

致突变性:  没有明显的已知作用或严重危险。

致畸性:  没有明显的已知作用或严重危险。

发育影响:  没有明显的已知作用或严重危险。

生育能力影响:  没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

吸入:  不利症状可能包括如下情况，呼吸道疼痛,咳嗽。

食入:  不利症状可能包括如下情况，胃痛。

皮肤接触:  不利症状可能包括如下情况， 疼痛或刺激，充血发红， 可能产生疱肿

眼睛接触:  不利症状可能包括如下情况， 疼痛， 流泪，充血发红。

十二 生态学信息

生态毒性资料：无数据

危险性说明-环境危险：无数据。

十三 废弃处置

处置前应参阅国家和地方有关法规或向当地环保部门咨询。

十四 运输信息

危险类别：   非危险品

UN 编号：    不适用

IMO 类别：   不适用

ICAO 类别： 不适用

十五 法规信息

下列条例、法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定。

《新化学物质环境管理办法》

《工作场所安全使用化学品规定》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《化学品分类和危险性公示通则》 (GB 13690)

中国现有化学物质名录 (IECSC)

所有的特定成分都被列入物质名录中，或被豁免， 或通过供应商确认。

十六 其他信息

信息来源和参考资料

此 SDS 是产品法规服务部和危害交流部基于本公司内部标准的信息而编制。