第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名：低介电树脂填料(开发品)

化学品英文名：Low dielectric resin filler (Development product)

产品代码：LDFX-01(开发品)

企业名称：电化株式会社

企业地址：日本国东京都中央区日本桥室町2丁目1-1 日本桥三井塔楼大厦

邮编：103-8338

负责部门：电子·尖端产品部门 事业推进部

联系电话：+81-3-5290-5540

传真：+81-3-5290-5306

电子邮件地址： 3fd44929.denka365.onmicrosoft.com@apac.teams.ms

企业应急电话：+81-436-26-3220

中国境内24小时应急咨询电话：+86-10-6445-9191（手机及固定电话） 400-817-9191（固定电话、免费）

产品推荐用途和限制用途：用于树脂混配。不能用于试验研究用途以外的用途。不能用于推荐用途外的其他用途。不能用于食品接触材料或医疗设备。

第2部分 危险性概述

| 紧急情况概述： 白色固体。无气味。 |  |
| --- | --- |
| ＧＨＳ危险性类别 |  |
| 未记载的GHS危险性类别为非此类、不适用或不能分类。. |
| 标签要素 |  |
| 象形图： | 无 |
| 警示词： | 无 |
| 危险性说明： | 无 |
| 防范说明： | 本产品不具有GHS危害性分类，但出于安全考虑仍建议遵循如下注意事项。 |
| 预防措施 | 在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。 作业后彻底清洗接触部位。 |
| 事故响应 | 如感觉不适，求医/就诊。 |
| 安全储存 | 存放处须加锁。 |
| 废弃处置 | 内装物/容器应遵循国际/国家/区域/地方政府的法律法规进行废弃处置。 |
| 物理和化学危险： 无资料 |  |
| 健康危害： 无资料 |  |
| 环境危害： 无资料 |  |
| 其他危害： 无资料 |  |

第3部分 成分/组成信息

混合物

| 组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 烯烃类聚合物(Olefin based polymer) | ≥99% | 商业秘密 |
| 其他成分(Other ingredients) | ≤1.0% | 商业秘密 |
| 备注：本产品为开发品，因此在设定范围时考虑了波动性。 如需详细的浓度，请联络我们，我们将予以公开。 |  |  |

第4部分 急救措施

| 急救： |  |
| --- | --- |
| 吸 入： | 将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 |
| 皮肤接触： | 用大量的水/适当的清洗剂清洗。 如发生皮肤刺激，求医/就诊。 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 |
| 眼睛接触： | 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 |
| 食 入： | 漱口。 不要诱导呕吐。 如感觉不适，求医/就诊。 |
| 最重要的症状和健康影响： 无资料 |  |
| 对保护施救者的忠告： 施救者应根据状况穿戴适当的眼睛和皮肤的防护装置。 |  |
| 对医生的特别提示： 无资料 |  |

第5部分 消防措施

适用灭火剂： 使用泡沫、抗醇泡沫、干粉、二氧化碳、喷射水流。 使用适合周围设备的灭火剂。

不适用灭火剂： 无资料

特别危险性： 暴露于开发品的分解产物可能会对健康造成危害。

灭火注意事项及防护措施： 让无关人员撤离到安全场所。 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 禁止无关人员靠近。 直至回收结束都应进行充分的通风换气。 穿戴适当的防护装置。 清除点火源，同时进行通风换气。

环境保护措施： 避免释放到环境中。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： 采用干式回收(如扫集、使用配有HEPA过滤器的真空吸尘器等)，并回收到密闭容器中。

防止发生次生危害的预防措施： 清除所有的点火源(禁止附近有吸烟、火花和火焰)。

第7部分 操作处置与储存

操作处置注意事项： 使用前获特别指示。 在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。 远离热源/火花/明火/热表面。—禁止吸烟。 只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电放电的措施。 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 作业后彻底清洗沾染部位。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。.

储存注意事项： 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 保持低温。 存放处须加锁。.

第8部分 接触控制和个体防护

| 职业接触限值： 组分名称; 标准来源; 类型; 标准值. 其他粉尘; GBZ 2.1-2019; PC-TWA; 8mg/m3(总尘). 其他粉尘; ACGIH; TWA; 3mg/m3(呼尘). 其他粉尘; ACGIH; TWA; 10mg/m3(可吸入性粉尘). |
| --- |
| 生物限值：无资料 |  |
| 监测方法：无资料 |  |
| 工程控制方法： 储存与操作本物质的作业场所应设置洗眼设备及安全淋浴设备。 为防止暴露，应进行充分的通风换气。 |  |
| 个体防护装备： |  |
| 呼吸系统防护： | 戴取得认证的防尘口罩。 |
| 手防护： | 戴防渗透的防护手套(建议材质为PVA、氟橡胶(厚度0.3mm以上)、LLDPE多层膜(厚度0.062mm以上))。 |
| 眼睛防护： | 戴安全眼罩、化学用护目镜、面部防护装置。 |
| 皮肤和身体防护： | 穿防渗透的防护服。 |

第9部分 理化特性

| 物态、形状和颜色： | 白色固体 |
| --- | --- |
| 气味： | 无气味 |
| pH值： | 无资料 |
| 熔点/凝固点： | 无资料 |
| 沸点、初沸点和沸程： | 无资料 |
| 闪点： | 无资料 |
| 燃烧/爆炸极限： | 上限：无资料；下限：无资料 |
| 蒸气压： | 无资料 |
| 蒸气密度： | 无资料 |
| 密度/相对密度： | 1.07(20℃、真比重） |
| 溶解性： | 无资料 |
| n-辛醇/水分配系数： | 无资料 |
| 自燃温度： | 无资料 |
| 分解温度： | 无资料 |

第10部分 稳定性和反应性

稳定性： 通常储存或操作处置条件下稳定。

危险反应： 通常条件下不会发生危险反应。

避免接触的条件： 避免与点火源、热源、禁配物的接触。

禁配物： 强氧化性物质

危险的分解产物： 燃烧时可能会产生碳氧化物、烃类以及刺激性蒸气或气体。

第11部分 毒理学信息

| 急性毒性： |  |
| --- | --- |
| 经口： | 数据不足，不能分类。 |
| 经皮： | 数据不足，不能分类。 |
| 吸入： | 数据不足，不能分类。 |
| 皮肤刺激或腐蚀： 数据不足，不能分类。 |  |
| 眼睛刺激或腐蚀： 数据不足，不能分类。 |  |
| 呼吸道致敏： 数据不足，不能分类。 |  |
| 皮肤致敏： 数据不足，不能分类。 |  |
| 生殖细胞致突变性： 数据不足，不能分类。 |  |
| 致癌性： 数据不足，不能分类。 |  |
| 生殖毒性： 数据不足，不能分类。 |  |
| 特异性靶器官毒性– 一次接触： 数据不足，不能分类。 |  |
| 特异性靶器官毒性– 反复接触： 数据不足，不能分类。 |  |
| 吸入危害： 数据不足，不能分类。 |  |

第12部分 生态学信息

生态毒性： 数据不足，不能分类。

持久性和降解性： 数据不足，不能分类。

潜在的生物累积性： 数据不足，不能分类。

土壤中的迁移性： 数据不足，不能分类。

其他有害影响： 对臭氧层的危害：本产品所含成分未列入蒙特利尔议定书附属文件。

第13部分 废弃处置

废弃化学品： 避免释放到环境中。 内装物/容器应遵循国家/地方政府的相关法律法规进行废弃。 委托给取得地方政府等许可的工业废弃物处理商，或当地行政机构有处理此业务时，即委托代为处置。 污染包装物： 容器洗净后按照相关法规及地方政府的条例进行适当的处置。 废弃空容器时，应在彻底清除内装物后再进行处置。 废弃注意事项： 无资料

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号(UN号)：不适用

联合国运输名称：不适用

联合国危险性分类：不适用

包装类别：不适用

海洋污染物(是/否)：否

运输注意事项： 装载时应避免日光直射，并确认容器无破损、无腐蚀、无泄漏，并捆绑结实，防止货物散架。 不可将重物置于上方。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对化学品的管理作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法： 职业病危害因素分类目录(2015)：列入(其他粉尘) GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》：列入(其他粉尘)

危险化学品安全法、危险化学品安全管理条例： 本产品是否符合《危险化学品目录》(2015版)关于“危险化学品的定义和确定原则”：否

新化学物质环境管理登记办法： 中国现有化学物质名录：列入(其他成分)

提示：所有用户都应遵守《工作场所安全使用化学品规定》等相关法规进行操作处置，确保人身安全与环境保护。

第16部分 其他信息

编写和修订信息： 本说明书为第一版，按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》(GB/T 16483-2008)和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T 17519-2013)进行编写，尚无修订信息。页眉中的“-”表示目前尚无相关信息。 参考文献： 1) 容许浓度等的建议(2025年、日本产业卫生学会) 2) ACGIH 3) GHS分类结果(NITE) 4) 防止皮肤损害等防护装置的选定指南(第2版) 5) 《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》GB 30000.1-2024 6) 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》GB/T 16483-2008 7) 《化学品安全技术说明书编写指南》GB/T 17519-2013 8) 《化学品安全标签编写规定》GB 15258-2009 缩略语和首字母缩写： PC-TWA：时间加权平均容许浓度(Permissible Concentration-Time Weighted Average) ACGIH：美国政府工业卫生学家会议(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) TWA：时间加权平均值(Time Weighted Average) 免责声明： 本SDS所记载的内容是基于目前所能得到的资料、信息数据制作而成的，但本公司不提供信息准确性的保证。所有的化学品均存在有不可预见的有害性，操作处置时应极其注意处理。